PVD20_Can.doc

CAN Сообщения PVD20.

- Формат сообщений

Все сообщения к/от PVD20 передаются в формате «Расширенный стандарт» (CAN2.0B, 29-бит идентификатор), скорость потока 250 кбит/с. Ведущим на шине ВСЕГДА является внешнее (по отношению к PVD20) устройство. Распределение полей в идентификаторе сообщения в таблице 1.

Таблица 1.

| 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор устройства (серийный номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/I | Содержимое команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Старший бит в идентификаторе (A/I) имеет следующие значения

0 – сообщение предназначено любому устройству, способному выполнить

1 - сообщение отправляется всем устройствам

Данные в поле данных располагаются «маленькими индейцами» (в порядке, соответствующем little endian)

- Общие сообщения

Общие сообщения представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| ID(hex) | RTR | LEN | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | Назначение | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000000 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос устройств на шине |  |
| 1000xxxx | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответ всех устройств на шине |  |
| 10000 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос данных ПВД |  |
| 1хххх | 0 | 5 | Press_Static |  | Press_Dynamic |  | Temp |  |  |  | Ответ данных ПВД |  |
| 20000 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос параметров ПВД |  |
| 2хххх | 0 | 6 | V_bar |  | H_bar |  | V_lift |  |  |  | Ответ параметров ПВД |  |
| 100000 | 1 | 2 | Press_Static_0 |  |  |  |  |  |  |  | Установка барометрического давления на «0» высоты |  |
| 10хххх | 1 | 2 | Press_Static_0 |  |  |  |  |  |  |  | Подтверждение установки |  |

xxxx – собственный номер устройства

Press_Static – статическое давление, мм.рт.ст.*10, (unsigned int).

Press_Dynamic – динамическое давление, Па*10, (unsigned int).

Temp – температура, градусы Цельсия, (signed char).

V_bar  - барометрическая скорость, м/с*10 , (unsigned int)

H_bar  - барометрическая высота, м, (signed int)

V_lift – вертикальная скорость, м/с*10, (signed int)

Press_Static_0 – статическое давление на высоте «0», мм.рт.ст.*10, (unsigned int).

- Индивидуальные сообщения

Индивидуальные сообщения представлены в таблице 3.

Таблица 3.

| ID(hex) | RTR | LEN | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | Назначение | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001хххх | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос перезаписи параметров |  |
| 1001xxxx | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответ на перезапись параметров |  |
| 1002хххх | 0 | 2 | yyyy |  |  |  |  |  |  |  | Запрос перезаписи серийного номера |  |
| 1003уууу | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответ на перезапись серийного номера |  |
| 1004хххх | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос установки «0» датчика динамического давления |  |
| 1005хххх | 0 | 2 | Press_Dynamic |  |  |  |  |  |  |  | Ответ установка «0» датчика динамического давления |  |
| 1006хххх | 0 | 2 | Press_Dynamic |  |  |  |  |  |  |  | Запрос калибровки датчика динамического давления |  |
| 1007хххх | 0 | 2 | Press_Dynamic |  |  |  |  |  |  |  | Ответ калибровка датчика динамического давления |  |
| 1008хххх | 0 | 2 | Press_Static |  |  |  |  |  |  |  | Запрос установки датчика статического давления |  |
| 1009хххх | 0 | 2 | Press_Static |  |  |  |  |  |  |  | Ответ установка датчика статического давления |  |
| 100Aхххх | 0 | 4 | Press_Static |  | Press_Static_K |  |  |  |  |  | Запрос калибровки датчика статического давления |  |
| 100Bхххх | 0 | 2 | Press_Static |  |  |  |  |  |  |  | Ответ калибровка датчика статического давления |  |

xxxx – собственный номер устройства

yyyy – новый собственный номер устройства

Press_Static – статическое давление, мм.рт.ст.*10, (unsigned int).

Press_Dynamic – динамическое давление, Па*10, (unsigned int).

Temp – температура, градусы Цельсия, (signed char).

V_bar  - барометрическая скорость, м/с*10 , (unsigned int)

H_bar  - барометрическая высота, м, (signed int)

V_lift – вертикальная скорость, м/с*10, (signed int)

Press_Static_K – статическое давление, относительно которой проводится калибровка, мм.рт.ст.*10, (unsigned int).